汕环陆河审〔2020〕15号

陆河县新田润丰加油站建设项目环境影响

报告表的批复

陆河县新田润丰加油站有限公司：

你公司报来的《陆河县新田润丰加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县新田镇新河工业园区32米大道，东经115.575567°、北纬23.186571°。总投资1200万元，其中环保投资50万元，建设用地面积为2000m2，建筑面积682m2，设置埋地卧式（双层）储罐4个，其中92#汽油罐1个40m3，95#汽油罐1个40m3，98#汽油罐1个40m3，0#柴油罐1个40m3，加油机4台，每台配4把加油枪，共16把加油枪，并配套建设加油站站房（内设发电机房、配电房、便利店、财务室、办公室）、加油区罩棚、消防沙池及其它附属设施。加油站年销售92#汽油350吨、95#汽油200吨、98#汽油100吨、0#柴油550吨。本项目全年工作365天，工作人员10人，不设宿舍和食堂。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目施工、设备安装期间应采取有效措施控制扬尘污染，确保施工扬尘排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放限值；合理安排安装工序，采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪声污染，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；及时分类清理设备安装产生的固体废物，切实维护周边环境。

（二）运营期油气回收装置通气口油气（非甲烷总烃）浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）相关要求；场界无组织非甲烷总烃排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；汽车尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；备用柴油发电机尾气执行广东省《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（三）运营期项目地面冲洗废水经隔油沉淀预处理后与生活污水一起进入一体化污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）冲厕水质标准后回用于冲厕、绿化灌溉和地面冲洗，不外排。        。

（四）项目应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目所在的南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目隔油池废渣、洗罐清罐油渣、吸附罐交由具有危废处理资质单位进行处置；含油废抹布和手套应妥善收集与生活垃圾一起交由环卫部门处理；自建污水处理设施产生的污泥收集后由相应处理能力的单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

八、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年5月27日

公开方式：主动公开

抄送：市生态环境局陆河分局执法大队、  深圳华越环境技术咨询有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室                 2020年5月27日印发